基于最小距离场的
边界层厚度预测器

项目计划书与 Codex 分布式执行 TODO

Distance-Field-Based Boundary-Layer Thickness Predictor

版本：V1.0   |   用途：Codex 项目实施总纲

范围：仅预测局部几何厚度上限，不负责后续法向/厚度平滑与棱柱层生成

# 文档结构

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目目标与理论依据 |
| 2 | 项目范围与输入输出 |
| 3 | 总体算法架构 |
| 4 | 核心数据结构与软件目录 |
| 5 | 各模块详细设计 |
| 6 | 邻近单元/局部特征排除模块 |
| 7 | 分布式 Work Package |
| 8 | TODO-001～050 执行清单 |
| 9 | Milestone 与验收标准 |
| 10 | 标准算例与鲁棒性验证 |
| 11 | 性能目标与 Profiling |
| 12 | Debug 可视化与诊断输出 |
| 13 | Codex 执行规则 |
| 14 | 最终交付物与风险控制 |

# 1 项目目标与理论依据

本项目拟实现一个独立的边界层厚度预测模块。模块以离散三角表面及其生长侧为输入，不沿初始法向射线直接决定最大厚度，而是利用最小距离场中的多源竞争结构，识别真正会限制局部边界层空间容量的非局部几何事件，并将这些事件局部归因回原始表面。

核心输出为定义在表面上的局部几何容量场 D_cap(p)。它表达的是：在允许后续 strand 弯曲、CLOVIS 式切向偏移及 marching-vector/spring smoothing 的前提下，表面位置 p 在纯几何意义上的最大可增长厚度上限。

Surface S  →  D_cap(p)  →  D_safe(p)=η·D_cap(p)  →  h₁(p)

传统 MMD 方法沿给定 marching direction 搜索射线前方的边界，因此计算高效，但在接近 90° 的凹角附近，MMD 本身可能为很大值，真实碰撞仍需依赖 marching-vector smoothing、局部步长调整和 multilevel-difference 控制。最小距离场方法则天然允许 envelope 在凹区发生弯曲，更符合本项目“厚度预测与后续生长方向解耦”的目标。

本项目不尝试构造完整精确的三维 medial axis。完整 medial axis 对三角离散、局部噪声和 sharp feature 非常敏感，而且其完整拓扑并不是厚度预测所必需。本项目只提取对厚度有意义的 critical competition events，并通过 local-feature rejection、candidate persistence 和 source attribution 得到稳定的 D_cap 场。

# 2 项目范围与输入输出

## 2.1 输入

| 输入项 | 说明 |
| --- | --- |
| TriangularSurfaceMesh | 原始三角表面网格；必须具有可用的点、边、面拓扑。 |
| GrowthSide / domain information | 指定边界层向哪一侧生长；闭合表面可由 orientation + inside/outside 定义，开放 patch 需显式指定。 |
| N | 目标棱柱层数。 |
| r | 相邻层厚度增长率。 |
| η | 几何安全系数；初始默认值可设为 0.60，但作为本项目自己的可调参数。 |
| D_search | 最大几何搜索尺度；当几何本身无限制时，返回 UNBOUNDED 而不是强行给有限厚度。 |

## 2.2 输出

| 输出项 | 说明 |
| --- | --- |
| D_cap(v) | 每个表面顶点的原始局部几何容量。 |
| D_safe(v) | η·D_cap(v)。 |
| first_layer_height(v) | 由 N、r 和 D_safe 反推出的建议第一层厚度。 |
| bounded | 区分真实有限约束与 UNBOUNDED / search-limit 截断。 |
| limiting_candidate_id | 限制该顶点厚度的 candidate，用于 debug。 |
| candidate metadata | 可选输出 candidate center、radius、source points、source triangles、classification、confidence。 |

h₁ = D_safe·(r−1)/(rᴺ−1),   r ≠ 1

h₁ = D_safe/N,   r = 1

## 2.3 明确不属于本项目的内容

marching-vector smoothing / normal smoothing

thickness-field smoothing

CLOVIS point placement 本身

spring smoothing

prism / strand extrusion

layer termination propagation

cliff-point treatment

tetrahedron / pyramid transition

最终 prism quality / Jacobian repair

以上功能全部留给后续边界层生成模块。厚度预测器不传播停止状态，不对相邻顶点厚度做平滑，也不因为一个局部狭窄处先达到上限而将整个 connected component 的 D_cap 压低。

# 3 总体算法架构

Triangular surface S
    │
    ▼
Surface validation + growth-side definition
    │
    ├─────────────► Feature topology
    │                smooth patch / ridge / corner
    ▼
BVH / exact point-to-triangle distance
    │
    ▼
Candidate-region seeding
    │
    ▼
Adaptive minimum-distance sampling
    │
    ▼
Nearest-source competition detection
    │
    ▼
Candidate refinement and validation
    │
    ▼
Source canonicalization
    │
    ▼
Local-feature rejection
    │
    ▼
Persistence / confidence filtering
    │
    ▼
Source attribution back to surface
    │
    ▼
D_cap(v)
    │
    ▼
η, N, r → D_safe(v), h1(v)

设计原则：candidate 只约束产生该 candidate 的局部 source region。严禁将一个 candidate 的半径全局传播到整个表面；变径管、小通道-大腔体等算例必须能够在不同区域得到不同的 D_cap。

# 4 核心数据结构与软件目录

## 4.1 建议目录结构

thickness_predictor/
├── geometry/
│   ├── SurfaceMesh.*
│   ├── SurfaceTopology.*
│   ├── AABBTree.*
│   ├── ClosestPointQuery.*
│   └── GeometryPredicates.*
├── features/
│   ├── FeatureDetector.*
│   ├── SmoothPatch.*
│   ├── FeatureRidge.*
│   └── FeatureCorner.*
├── distance/
│   ├── DistanceSample.*
│   ├── AdaptiveOctree.*
│   └── CandidateRegionSeeder.*
├── medial/
│   ├── SourceCanonicalizer.*
│   ├── CompetitionCandidate.*
│   ├── CandidateExtractor.*
│   └── CandidateRefiner.*
├── classification/
│   ├── LocalFeatureClassifier.*
│   ├── RidgeClassifier.*
│   ├── CornerClassifier.*
│   ├── GeodesicClassifier.*
│   └── CandidateConfidence.*
├── attribution/
│   ├── SourceAttribution.*
│   └── CapacityField.*
├── predictor/
│   ├── ThicknessPredictor.*
│   └── ThicknessOptions.*
├── tests/
└── examples/

## 4.2 推荐数据结构

struct SurfacePoint {
    TriangleId triangle;
    Vec3 position;
    Vec3 barycentric;
};

struct ClosestSource {
    TriangleId triangle;
    SurfacePoint point;
    double distance;
};

struct CompetitionCandidate {
    Vec3 center;
    double radius;
    std::vector<ClosestSource> sources;
    CandidateType type;
    double confidence;
    int refinement_level;
};

enum class CandidateType {
    Unknown, Local, NonLocal, Ambiguous
};

struct ThicknessResult {
    double D_cap;
    double D_safe;
    double first_layer_height;
    CandidateId limiting_candidate;
    bool bounded;
};

注意：所有 distance / competition 逻辑必须保存 closest point，而不仅是 triangle ID。多个 triangle 可能因为共享一条 edge 或 vertex 而对应同一个真实几何 source；若只保存 ID，会产生大量由三角离散自身引起的假多源事件。

# 5 各模块详细设计

## 5.1 Surface validation 与 Growth Side

检测退化三角形、重复面、非流形边和不一致 orientation。

建立 vertex-face、edge-face、face-face、connected-component 邻接。

明确 blocking wall 与 non-blocking / artificial boundary；例如 far-field 不应被错误当成厚度碰撞源。

所有 candidate 必须位于合法 growth side 内。

## 5.2 BVH 与最小距离查询

建立 surface AABB/BVH tree。核心查询至少包括 point→closest triangle、point→closest surface point 和 point→若干最近独立 source。候选点验证必须重新调用全局 BVH，而不能只相信局部 octree 的 source label。

ClosestSource queryClosestPoint(const Vec3& x);
std::vector<ClosestSource> queryKClosestSources(const Vec3& x, int k);

## 5.3 Feature Topology

预处理相邻三角面的二面角，将 surface 分解为 smooth patches、feature ridges 和 feature corners。Feature 标签只用于解释 local singularity，不直接决定 D_cap。

θ_e = arccos(n₁ · n₂)

feature_angle_threshold 应作为可调参数。Roget 的工作曾使用约 ±45° 作为其 convex/concave 标记阈值，但本项目不能将该值作为唯一 local/non-local 判据。

## 5.4 Candidate Region Seeder

优先使用 BVH node-pair / patch proximity 搜索确定值得构造 distance field 的空间区域，避免在整个流体包围盒上建立均匀高分辨率网格。该阶段只做候选区域筛选，不做最终 collision 分类。

## 5.5 Adaptive Distance Field

在候选区域建立 adaptive octree。每个 sample 至少保存 d1、d2、source1、source2，以及 closest surface points。以下情况触发 refinement：最近 source label 在 cell 角点发生变化；d2−d1 相对 cell size 足够小；或 cell 内存在不同 feature patch 的竞争迹象。

d₂ − d₁ < C_d · h_cell

## 5.6 Competition Candidate Extraction

在 source-switch cell 中，对可能竞争的 primitive i、j 定义差值函数，并在背景 cell edge 或局部空间内寻找零点。第一版优先使用稳定的二分搜索。

f(x) = d(x, S_i) − d(x, S_j)

得到 candidate center m 后，必须用全局 BVH 再验证：两个 source 的距离近似相等，且该距离确实等于到整个 surface 的全局最小距离。

d(m,S_i) ≈ d(m,S_j) ≈ d(m,S) = ρ

## 5.7 Candidate Persistence

AMBIGUOUS candidate 对所在 cell 再细化一级或多级。若中心、半径和 source attribution 随 refinement 收敛，则提高置信度；若 candidate 消失、跳变或 source identity 不稳定，则认为是粗采样/三角化噪声。

||mʹ−m|| < ε_m,    |ρʹ−ρ|/ρ < ε_ρ

## 5.8 Source Attribution 与 D_cap

每个有效 NONLOCAL candidate 只约束其 contact source 对应的局部 surface region。禁止对整个 connected component 传播。第一版可将 ρ 归因给包含 contact point 的三角形顶点；第二版可利用 barycentric weights 或局部 patch 范围做更精细归因。

D_cap(v) = min { ρ_C | C 被归因到顶点 v }

若某个顶点在 D_search 内不存在有效限制事件，则应返回 UNBOUNDED 或 bounded=false，而不是把 D_search 伪装成真实几何上限。

# 6 邻近单元 / 局部特征排除模块

该模块是算法鲁棒性的核心。它回答的不是“两个 triangle 是否邻接”，而是“当前多源等距事件能否在尺度 ρ 下由同一个局部几何 feature 解释”。只有无法由局部 feature 解释、且在 intrinsic topology 上表现为非局部自接近/多体接近的 candidate，才参与 D_cap。

## 6.1 Source Canonicalization

先将 closest source 从 triangle-ID 层提升到几何 primitive 层。若两个 triangle 的 closest point 实际落在同一共享 edge/vertex 的同一位置，则合并为一个 source。canonical primitive 类型建议为 FaceInterior、MeshEdge、MeshVertex。

## 6.2 四级过滤策略

| 级别 | 判据 | 结果/说明 |
| --- | --- | --- |
| Level 0 | 同一 canonical source；q1≈q2；同一 edge/vertex source | 直接 LOCAL。消除三角离散造成的假多源。 |
| Level 1 | 同 triangle、共享 edge、共享 vertex、极小 k-ring | cheap LOCAL reject；k-ring 只作快速过滤，不能作为最终物理判据。 |
| Level 2 | 两个 source 可由同一 feature ridge 或 corner 解释 | 做 ridge/corner geometry consistency 检查后决定 LOCAL。 |
| Level 3 | 以上均不能明确解释 | 执行 truncated geodesic / intrinsic test；输出 LOCAL、NONLOCAL 或 AMBIGUOUS。 |

## 6.3 Ridge 局部事件

如果两个 source 所属 smooth patch 共享同一 feature ridge R，首先检查二者沿 ridge 的轴向位置是否接近。将 q1、q2 投影到 ridge 得到 c1、c2，并计算 ridge arc distance。

s_parallel = d_R(c₁,c₂),    s_parallel/ρ < C_parallel

只有两 source 位于 ridge 上大致同一截面范围内，才可能被同一个局部 wedge 解释。随后计算二者到 ridge 的 surface distance s1、s2，以及 growth-side wedge angle α。理想二维 wedge 的局部几何关系为：

s₁ + s₂ ≈ 2ρ·cot(α/2)

χ_R = (s₁+s₂) / [2ρ·cot(α/2)]

当 s_parallel/ρ 较小、χ_R 位于容差范围内，且 source attribution 稳定时，将 candidate 判为 LOCAL RIDGE EVENT 并排除。使用 angle-aware wedge consistency 的原因是：尖锐小角度 ridge 的 geodesic/source separation 可以远大于 ρ，固定 d_g/ρ 阈值会误判。

## 6.4 Corner 局部事件

如果多个 source patch 共同 incident 到同一个 feature vertex v，则检查 source 是否真的处于该 corner 的 ρ 尺度邻域。第一版不必推导复杂 trihedral corner 解析式，采用拓扑 incidence + 尺度化 surface distance 即可。

max_i d_S(q_i,v) / ρ < C_c

若成立，则 candidate 可由单个局部 corner feature 解释，判为 LOCAL；若 source 距 corner 很远，即使拓扑上最终连到同一 corner，也不能排除。

## 6.5 Smooth Patch 与真正自接近

同一个 smooth patch 绝不能直接 reject。U 型或折返表面可能在同一 patch 内发生真实自接近。应比较 intrinsic surface distance 与 Euclidean separation。

Γ = d_g(q₁,q₂) / ||q₁−q₂||

Γ_ρ = d_g(q₁,q₂) / (2ρ)

若空间距离很小但沿表面需要绕很远，即 d_g ≫ ||q1−q2||，应保留为 NONLOCAL。geodesic 应放在最后执行，并采用 truncated Dijkstra：若搜索距离超过 C_g·ρ 仍未到达 q2，即可停止并判定为明显非局部，不需要求完整最短路。

## 6.6 Candidate significance 与 AMBIGUOUS

σ = ||q₁−q₂|| / (2ρ)

平行 gap 等强竞争事件通常 σ 接近 1；局部 faceting noise 往往 σ 很小。σ 只能作为 confidence 辅助指标，不能单独决定分类。最终分类建议保留三态：LOCAL、NONLOCAL、AMBIGUOUS。AMBIGUOUS 必须通过进一步 refinement 与 persistence test 再决策。

# 7 分布式 Work Package

| WP | 工作内容 | 可并行 | 主要依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-A | Surface / BVH / closest-point 内核 | 是 | 无 |
| WP-B | Feature topology | 是 | SurfaceMesh |
| WP-C | 标准算例生成器与自动测试框架 | 是 | 无 |
| WP-D | Adaptive octree | 是 | 基础 geometry |
| WP-E | Surface proximity seeding | 是 | BVH |
| WP-F | Competition candidate extraction / refinement | 阶段后续 | A + D |
| WP-G | Source canonicalization | 是 | mesh topology |
| WP-H | Ridge / corner classifier | 是 | B |
| WP-I | Truncated geodesic | 是 | surface topology |
| WP-J | LocalFeatureClassifier 集成 | 阶段后续 | G + H + I |
| WP-K | Candidate persistence | 阶段后续 | D + F + J |
| WP-L | Source attribution | 是 | candidate format |
| WP-M | Thickness conversion | 完全独立 | 无 |
| WP-N | 系统 integration | 最后 | 全部 |
| WP-O | 性能 profiling / parallelization | 最后 | N |

# 8 TODO-001～050 执行清单

| TODO | 任务 |
| --- | --- |
| 001 | 定义 public interfaces 和所有核心数据结构；暂不实现算法。 |
| 002 | 实现 SurfaceMesh connectivity：vertex-face、edge-face、face-face、connected components。 |
| 003 | 实现鲁棒 point-to-triangle closest point。 |
| 004 | 实现 surface AABB/BVH tree。 |
| 005 | 实现 closest-point query。 |
| 006 | 实现 k-nearest independent surface source query。 |
| 007 | 实现 edge dihedral angle。 |
| 008 | 实现 smooth / feature edge classification。 |
| 009 | 实现 smooth-patch flood fill。 |
| 010 | 构建 feature ridge graph。 |
| 011 | 构建 feature corner graph。 |
| 012 | 生成 analytical benchmark meshes：parallel plates、square duct、circular duct、variable-radius duct、90° corner、U-shape、two-body gap。 |
| 013 | 实现 coarse surface proximity search。 |
| 014 | 由 proximity pairs 生成 candidate spatial AABBs。 |
| 015 | 实现 adaptive octree。 |
| 016 | 为 octree samples 附加 closest-source 信息。 |
| 017 | 实现 competition-based refinement criterion。 |
| 018 | 检测 source-switch cells。 |
| 019 | 实现 octree edge 上 pairwise equidistance root finding。 |
| 020 | 创建 CompetitionCandidate。 |
| 021 | 使用全局 BVH 重新查询 candidate。 |
| 022 | 验证 candidate 的 true nearest-source competition。 |
| 023 | 实现 SourceCanonicalizer。 |
| 024 | 合并 duplicate face/edge/vertex closest sources。 |
| 025 | 实现 trivial adjacency rejection。 |
| 026 | 实现 common feature-ridge lookup。 |
| 027 | 实现 closest-point projection onto ridge。 |
| 028 | 实现 ridge arc-distance。 |
| 029 | 实现 local ridge-angle estimation。 |
| 030 | 实现 wedge-consistency classifier。 |
| 031 | 实现 common feature-corner lookup。 |
| 032 | 实现 corner-locality classifier。 |
| 033 | 实现 truncated surface Dijkstra。 |
| 034 | 实现 geodesic local/non-local classifier。 |
| 035 | 实现 candidate significance metrics：source separation、σ、distance ratios。 |
| 036 | 实现 LOCAL / NONLOCAL / AMBIGUOUS 总分类器。 |
| 037 | 实现 AMBIGUOUS candidate adaptive re-refinement。 |
| 038 | 实现 candidate persistence test。 |
| 039 | 实现 candidate contacts → surface triangle attribution。 |
| 040 | 实现 triangle contacts → surface vertices attribution。 |
| 041 | 计算 raw D_cap per vertex。 |
| 042 | 支持 bounded / unbounded 状态。 |
| 043 | 实现 safety-factor conversion。 |
| 044 | 实现 geometric-series first-layer conversion。 |
| 045 | 实现 VTK/VTU debug export：candidate centers、radii、source lines、candidate type、D_cap。 |
| 046 | 执行全部 analytical benchmark tests。 |
| 047 | 执行 mesh-refinement invariance tests。 |
| 048 | 执行 performance profiling。 |
| 049 | 为 distance queries 加 OpenMP/TBB 并行。 |
| 050 | 撰写 final API documentation 和 algorithm report。 |

# 9 Milestone 与验收标准

| Milestone | 范围 | 关键验收 |
| --- | --- | --- |
| M1 Geometry Kernel | TODO-001～011 | distance query 正确；feature topology 可视化正确；基础单元测试全部通过。 |
| M2 Candidate Detection | TODO-013～022 | 平行板间找到 ρ≈W/2；source-switch 与 root-finding 稳定。 |
| M3 Local Feature Filtering | TODO-023～038 | 90°/30° ridge 被判 LOCAL；U-shape 同 patch 自接近被判 NONLOCAL；AMBIGUOUS 可通过 refinement 收敛。 |
| M4 Capacity Field | TODO-039～044 | 变径管不同区域得到不同 D_cap；禁止全局传播最小值。 |
| M5 Robustness & Delivery | TODO-045～050 | 网格加密结果收敛；性能达标；VTK debug 和 API 文档完整。 |

# 10 标准算例与鲁棒性验证

| Case | 几何/目的 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| A | 两平行平板，间距 W | D_cap≈W/2。 |
| B | 90° local ridge | 局部 competition 可存在，但 classifier=LOCAL，不应令 D_cap→0。 |
| C | 30° sharp ridge | 即使 d_g/ρ 较大，wedge classifier 仍应识别为 LOCAL。 |
| D | U-shaped surface | 同一 connected component / smooth patch 的真实 self-proximity 必须为 NONLOCAL。 |
| E | 两独立物体 | 面对区域 D_cap≈gap/2。 |
| F | 半径 R 圆管 | 向内局部 D_cap≈R。 |
| G | 变径管 R1→R2 | D_cap 随局部半径变化，禁止全管取 min(R)。 |
| H | 匚型二维/挤出三维槽 | 上下壁竞争结构应位于中间区域。 |
| I | 外凸球向外 | 无几何阻挡时 bounded=false / UNBOUNDED。 |
| J | 同一几何 10k→40k→160k 三角形 | D_cap 随离散加密基本收敛；用于发现 faceting-induced false branches。 |

# 11 性能目标与 Profiling

第一版性能目标：约 10^5 三角形表面、8～16 核 CPU，正常模式厚度预测目标 <30 s，可接受上限 <60 s。成熟实现希望达到 10～20 s 量级。该指标为工程开发目标，不是文献 benchmark。

| Profiling 项 | 必须记录 |
| --- | --- |
| BVH | 构建时间、节点数 |
| Distance query | 总调用次数、总耗时、平均耗时 |
| Octree | 总 cell 数、最大深度、refined cell 数 |
| Candidates | raw candidate 数、valid 数、LOCAL/NONLOCAL/AMBIGUOUS 数 |
| Geodesic | 调用次数、truncated early-stop 比率、耗时 |
| Persistence | 二次 refinement candidate 数、通过率 |
| Parallel efficiency | 1/4/8/16 线程 wall time |

最重要的性能原则：不要构造全域均匀细 distance grid；不要为每个 candidate 运行完整全表面 Dijkstra；不要重建完整 medial surface topology。

# 12 Debug 可视化与诊断输出

计算几何算法必须从第一版开始支持可视化诊断。建议输出 VTK/VTU/VTP，以便在 ParaView 中直接检查 candidate 与 source attribution。

| 对象 | 建议字段 |
| --- | --- |
| Surface | D_cap、D_safe、h1、patch_id、feature_type、limiting_candidate_id、bounded |
| Candidate points | radius、candidate_type、confidence、refinement_level、source_count |
| Source connection lines | q1—m—q2 或多 source 连接；可按 LOCAL/NONLOCAL/AMBIGUOUS 分类 |
| Feature graph | ridge id、corner id、smooth patch id |

# 13 Codex 执行规则

以下规则建议原样放入 Codex 的项目级 instruction / AGENTS.md 或 THICKNESS_PREDICTOR_PLAN.md：

1. The thickness predictor is a pure geometry-prediction module.
2. Do NOT perform thickness smoothing, marching-vector smoothing, strand generation, prism generation, cliff propagation or transition-element generation.
3. Local ridge/corner singularities must not automatically limit predicted thickness.
4. A candidate constrains only the surface sources responsible for that candidate. Never propagate a local minimum globally across a connected component.
5. Genuine non-local self-proximity must be preserved even when both source points belong to the same smooth surface patch.
6. Do not use initial-normal ray intersection as the primary thickness criterion.
7. All expensive classification paths must remain debuggable: every rejection must have a reason code.
8. Do not replace a bounded/unbounded distinction with max_search_distance silently.
9. Every TODO must have unit tests or benchmark acceptance criteria before being marked complete.
10. Keep LocalFeatureClassifier independent from later mesh-growth logic.

建议第一轮 Codex 不要一次完成全部 TODO。优先完成 WP-A、WP-B、WP-C、WP-D、WP-F、WP-G，先验证 Surface → Distance Field → CompetitionCandidate 是否正确；第二轮加入 Local Feature Rejection；第三轮再做 Source Attribution → D_cap。

# 14 最终交付物与风险控制

## 14.1 最终交付物

可编译的 C++17/20 库与示例 CLI。

ThicknessPredictor 公共 API 与 ThicknessOptions。

全部标准几何自动测试。

VTK/VTU/VTP debug 输出。

性能 benchmark 报告。

THICKNESS_PREDICTOR_PLAN.md、API 文档与算法说明。

## 14.2 主要风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 三角化噪声 | 大量极短、跳变的 candidate branches | Source canonicalization + significance + persistence + mesh-refinement test。 |
| 局部 ridge/corner 误限厚度 | sharp feature 附近 D_cap 接近 0 | Feature topology + ridge/corner geometry consistency；不使用 raw medial minimum。 |
| 同一 smooth patch 自接近被错删 | U 型/折返表面漏检 | 同 patch 不直接 reject；truncated geodesic + intrinsic/Euclidean ratio。 |
| 变径管全局取最小 | 大管区域被小管限制 | 严格 source attribution；candidate 只约束 contact region。 |
| 运行时间过高 | octree/sample/geodesic 数量爆炸 | proximity seeding、adaptive refinement、truncated geodesic、parallel distance query。 |
| 无几何阻挡时返回伪有限值 | 外凸自由表面被 D_search 截断当真 | 显式 bounded/unbounded 状态。 |

# 附录 A 推荐公共接口草案

struct ThicknessOptions {
    int num_layers = 40;
    double growth_ratio = 1.15;
    double safety_factor = 0.60;
    double max_search_distance = 0.0;
    double feature_angle_threshold = 30.0;
    int max_octree_depth = 10;
    double distance_tolerance = 1e-6;
    double candidate_tolerance = 1e-4;
};

ThicknessPredictionResult predictThickness(
    const SurfaceMesh& mesh,
    const GrowthDomain& growth_domain,
    const ThicknessOptions& options);

# 附录 B 完成判据

项目可以认为达到 V1.0 完成状态，当且仅当：所有标准几何测试通过；90°/30° 局部 ridge 不被误作为厚度极限；U-shaped/self-proximity 被保留；变径管得到局部容量而非全局最小值；同一 CAD 几何的多级三角化结果基本收敛；bounded/unbounded 状态正确；Debug VTK 可以解释每一个异常 D_cap 的来源；性能满足约定目标。